## 雅安市人民医院

## 5G专网覆盖建设参数要求

- 采购内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网卡 | 90张 |

- 二、参数要求

| 序号 | 内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5G技术参数要求 | 1、依据运营商网络通信安全要求，建立5G网络到雅安市人民医院内网（采集服务器后台、DNC服务及MOM服务）的通信链路，5G网络通道运营商专用； |
|  |  | - 2、支持在全国/全省/全市范围内通信 |
|  |  | 3、DNN专线带宽/UPF分流带宽：专网通道：大于50M； |
|  |  | 4、提供不小于3年期的专网流量卡使用权，根据数据量和频率选择合适的流量套餐，流量：不低于10G/年/条； |
|  |  | 5、支持并兼容4G； |
| 2 | 物联网管理平台服务要求 | 1.支持根据相应业务模式，在生产、测试、销售、使用、维修等方面提供对应的设备状态管理功能，可匹配从设备出厂到最终停止使用各个环节的计费/续约等各环节； |
|  |  | 2.支持追加号卡、修改套餐等自助服务 |
|  |  | 3.支持资费灵活切换，变更计费，并立即生效。 |
|  |  | 4.支持通过平台应用提供快速的自定义规则设置功能，即通过平台控制中心界面，设置设备监控规则，并在特定的触发条件发生时，自动采取适当的策略。例如，可通过平台设置规则：在特定时间段，如设备连接过于频繁，则禁用该SIM卡；或者资费套餐到期时，自动通知。可依托于规则引擎能力，实现资费套餐的自动化、最优化调整；监控整体设备的用量情况；监控状态异常的终端；实现资产管理。 |
|  |  | 5.支持提供session、短信、卡状态变更泳道图，根据组织架构开展自主运营管理工作，同步通过自主诊断能力开展故障预判。 |
|  |  | 6.支持对于行为异常的设备（流量异常、频繁登网）的设备，可前置开展问题定位，前置发现功能异常终端，及时告警、返修；对于固定场景办公、有资产管理的监控场景，可位置移动触发相关告警或触发SIM卡至不可用状态，满足资产管理需求。 |
|  |  | 7.支持通过平台能力对接集成获取相关设备信息。 |
|  |  | 8.具备《信息系统安全等级保护备案证明》证书。（需提供有效证书复印件并加盖供应商鲜章） |
| 3 | 安全服务要求 | 1.采用国产化CPU和国产化操作系统，1U标准机架式硬件设备，CPU≥8核（主频≥2.8GHz），内存≥16G，SSD硬盘≥256G，SATA硬盘≥4T，配备交流冗余电源，RJ45串口≥1个，千兆电管理口≥1个，HA口≥1个，USB接口≥2个，千兆电口（带3组Bypass）≥6个,千兆SFP光口≥4个，接口扩展槽位≥2个 |
|  |  | 2.网络层吞吐量≥12Gbps，应用层吞吐量≥10Gbps，深度解析防护吞吐量≥7Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥15万。 |
|  |  | 3.提供IPecVPN和SSL VPN功能，支持国密SM3/SM4算法，IPSec吞吐量≥4Gbps,SSL VPN吞吐量≥12Gbps,SSL VPN并发用户数≥1000。 |
|  |  | 4.支持建立GRE隧道，指定隧道源目的IP。 |
|  |  | 5.支持keepalive探测，以及故障自动重连机制。 |
|  |  | 6.支持基于GRE逻辑接口的SLA探测能力，包括基于TCP、UDP、ICMP的探测，支持设置探测间隔与最大探测失败次数。 |
|  |  | 7.支持GRE隧道状态统计、隧道流量统计。 |
|  |  | 8.支持将一台物理防火墙划分出多台虚拟防火墙系统，用户可以为每个虚拟化系统指定防火墙策略、NAT 策略以及静态路由、策略路由的数量。（需提供具有CMA或CNAS标志国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）。 |
|  |  | 9.支持虚拟线，二层透明，三层，混合，旁路监听，单臂接入方式，支持汇聚接口，二层聚合、三层聚合、虚拟线聚合，能够手动绑定接口，聚合方式支持平衡轮询、手动负载分担和LACP |
|  |  | 10.支持WEB界面设置静态路由及OSPF、RIP动态路由协议，支持基于源/目的地址、接口的、基于服务的策略路由。 |
|  |  | 11.能够在一条策略里配置源/目的IP地址、安全区、应用、协议/端口、时间、安全模板（例如入侵防护、URL过滤、网络防病毒等）。 |
|  |  | 12.针对防火墙策略，支持基于源安全区、目的安全区、源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议等，模拟流量报文的处理计算，获得策略的命中信息，并可对命中的策略信息进行编辑,实现防火墙策略命中情况的仿真模拟测算。（需提供具有CMA或CNAS标志国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） |
|  |  | 13.为高效编辑策略，支持对多条策略的源/目的地址、协议/端口、应用、时间等进行批量修改，实现一次修改覆盖多条策略。（需提供功能界面截图） |
|  |  | 14.支持非IP协议（包含IPX和AppleTalk）的进行控制。（需提供具有CMA或CNAS标志国家认可的检测机构出具的检测报告复印件） |
|  |  | 15.策略可按匹配顺序、策略分组、新建顺序、安全区分组等不同维度的查看方式，在按匹配顺序查看下，可以通过拖拽实现优先级的调整，也可以输入具体的策略序号、置顶或者置底等方式进行调整。（须提供功能界面截图） |
|  |  | 16.支持≥11000种入侵规则过滤，支持远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫病毒、木马后门、SQL注入、跨站脚本等等检测和防护。 |
|  |  | 17.支持木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒等各种病毒的查杀，支持双病毒检测引擎，分为流式扫描和文件扫描，查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒，可支持到10层压缩文件的病毒查杀。 |
|  |  | 18.支持对6500+种应用平台及7600+种应用的识别和控制，支持对应用进行二级分类，类型包括媒体类、协作类、一般网络应用、商业系统等，子类包括音频流、游戏、普通商业、工业系统、物联网、文件传输、知名网站、即时通信、图片视频、社交网络等。 |
|  |  | 19.支持告警外发日志，syslog和邮件两种方式，支持3个独立的syslog外发服务器，可以指定部分或全部日志模块进行外发。 |
|  |  | 20.支持开启REST API北向接口，提供https加密能力，支持自定义对外开放端口。 |
|  |  | 21.支持对本地账户密码进行安全强制，包括最小长度，安全级别限制，支持2-4种密码复杂度校验，比如：数字、特殊字符、大写和小写字母。 |
|  |  | 22.在界面上除了支持完全备份，还需支持单独项备份，比如：接口参数、自定义规则、引擎参数等备份功能。 |
|  |  | 23.按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准强制性要求，提供由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的证明材料；或提供在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |
|  |  | 24..产品具备《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（EAL4+级）和《国家信息安全测评自主原创产品测评证书》。（需提供有效证书复印件） |
|  |  | 25.提供入侵防御、防病毒、URL过滤、应用管理、流量管理、SSL VPN、虚拟防火墙等功能，提供三年产品质保及特征库升级服务。 |

- 商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目完成时间 | 采购合同签订后10个工作日内，完成货物交付和安装、调试，交付采购人验收 |
| 2 | 服务内容 | - 本次采购含专网通道建设费（一次性）+90张物联网卡开卡费（一次性）+90张物联网卡1年流量费 - 服务期限：提供3年期的专网流量卡使用服务，流量费用一年一付。本次为第一年。 |
| 3 | 售后服务 | - 1.质保期：从项目验收通过之日起，长期质保。质保期内，进行现场、远程、电话方式提供服务，质保期内项目的维护服务费用包含于项目总价中。（提供承诺函） 2.提供操作培训（现场+视频教程） 3.故障响应：针对本项目，供应商至少需提供7×24小时热线电话、远程网络、现场服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，接到故障通知后，30分钟内作出处理方案，如30分钟内无法电话解决故障，必须在1小时之内能到达现场（含节假日）。故障解决后3天内向院方提交故障报告，详细说明故障解决过程、故障原因和预防措施以备案。（提供承诺函） 4.运维服务内容：包括但不限于服务器，应用等各种问题及漏洞处理（提供承诺函） 5.运维服务期：长期质保，不另行收费。 |
| 4 | 费用及支付 | 1.合同正式签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40% ，项目内的所有软、硬件安装调试完成、验收合格，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60% 2.后续流量费用：不高于240元/年/张。 |